Università degli studi di Verona
Facoltà di Lingue  e letterature straniere

Corso di

Storia del libro e dell’editoria

a cura di

Paolo Pellegrini

Lezione 15

evoluzione della tecnica di stampa

- Il torchio

- Il torchio Stanhope

- La macchina piano cilindrica di Friederich König:

  - La macchina era composta da un cilindro su cui venivano fissati tre fogli; il piano con la forma di stampa scorreva sotto il cilindro che, durante la corsa avanzava di un terzo di giro, stampando così tre fogli ogni giro.

- Rotocalco

  - Utilizza forme in incavo costituite da cilindri in acciaio. La stampa avviene direttamente dal cilindro al supporto.

- Offset:

  - deriva dall’inglese off set, che significa controstampa. Utilizza tre cilindri, il primo ospita la lastra che è stata precedentemente impressa e costituisce la matrice incisa, il secondo, di caucciù riceve l’impronta rovesciata e la imprime sul foglio raccolto dal terzo cilindro.

- La stereotipia:

  - la pagina composta in modo tradizionale viene impressa a caldo su una superficie di cartone speciale (flano) che ne raccoglie l’impronta, su di esso poi viene fusa la lastra in piombo che verrà fissata sulla rotativa.

- La composizione:

- La Linotype:

  - si chiama così perché stampa una riga intera di testo. Consiste in una tastiera, collegata a delle cassette in cui vengono conservate le matrici delle lettere, dei segni e degli spazi, che vengono richiamati man mano che l’operaio linotipista batte i segni sulla tastiera. Le matrici si dispongono in linee di testo che, una volta completate vengono automaticamente portate in prossimità del crogiuolo, di fronte a una forma dove viene immessa la lega metallica fusa. Questa si solidifica rapidamente, e viene inviata sul vantaggio, dove progressivamente si viene a formare la colonna della pagina da stampare. A questo punto le singole matrici tornano automaticamente nei loro magazzini. Il problema principale è costituito dalle correzioni, per effettuare le quali è necessario ristampare l’intera riga.

- La Monotype:

  - nasce anche per ovviare a questo inconveniente: in essa infatti c'è una sola matrice per ogni lettera, e si fonde quindi un solo carattere per volta. La macchina è più articolata della Linotype, in quanto esiste da una parte la tastiera, dall'altra la fonditrice.

(Da http://www.storiadellastampa.unibo.it/noframes/innovazioni.html).